各位老师好，我是本次项目答辩人王晟璇，我们团队的项目名称是《智能工具人机交互与远程操控系统》，指导老师是冯朔老师。

今天我将围绕六个部分展开汇报：

1.项目背景与意义

2.项目技术亮点

3.系统架构设计

4.关键技术实现

5.核心功能模块

6.团队分工与项目总结展望

下面我从项目背景开始介绍。

一、项目背景与意义

1.1 行业背景与痛点

随着无人机在农业、电力巡检、应急救援等领域普及，现实中存在几个共性问题：

• 操作分散：监控、任务、硬件状态、远程控制往往分布在多个系统，操作复杂。

• 实时性不足：轮询 + 多系统切换，延迟大，协同差。

• 管控难：多架无人机、多设备集中管理困难，缺乏统一调度与告警。

1.2 项目意义

本项目建设的，是一套面向无人机和智能设备的综合管控平台，实现：

• 一套 Web 平台统一完成：实时监控、远程控制、任务管理和智能航线规划；

• 用大模型做自然语言任务描述，自动生成航线，降低使用门槛；

• 通过 WebSocket 和告警链路，提升运维效率与安全性，降低人员和管理成本。

简而言之：让"看得见、控得住、管得好"在一套系统里完成。

二、项目技术亮点

我们系统的技术特点可以概括为八个关键词：

1. 全栈 Go 架构：后端用 Go + Gin，前端静态资源通过 embed 编入二进制，单文件部署、零依赖。

2. 嵌入式 SQLite：无须单独数据库服务，单文件存储，适配机载与边缘环境。

3. 多协议接入：支持 MAVLink、NMEA 等主流协议，封装统一接口，后续易扩展。

4. AI 智能航线规划：集成大语言模型，支持用自然语言描述任务，自动生成飞行航线。

5. WebSocket 实时通信：数据以推送方式直达前端，实现轨迹、状态的秒级刷新。

6. 浏览器内远程控制：集成 noVNC 和 xterm.js，支持浏览器直接 VNC/SSH，到处只要有浏览器就能管设备。

7. 完整监控告警链路：设备端 Agent 采集→后端规则判断→WebSocket 告警推送→前端告警中心闭环管理。

8. 前后端一体化设计：结构简单、耦合度低，方便后续维护、移植和二次开发。

三、系统架构设计

整套系统采用"浏览器 – 后端 – 设备端 Agent"三层结构：

3.1 Web 前端（浏览器）

• 地图轨迹、图表、设备列表、告警中心等可视化界面；

• 提供任务配置、远程控制等操作入口。

3.2 Go 后端（Gin 框架）

• 提供 RESTful API 和 WebSocket 服务；

• 负责设备管理、任务管理、告警规则、权限认证等业务逻辑；

• 内部实现 WSHub 做实时消息的发布订阅。

3.3 SQLite 数据库

• 存储用户、无人机、GPS 设备、飞行任务、监控数据和告警记录；

• 启用 WAL 模式提升并发性能，支持自动迁移。

3.4 hw-agent 设备端采集程序

• 部署在无人机或远程设备上；

• 采集 GPS、飞行状态、电池、电机等指标，通过 HTTP/WebSocket 实时上报；

• 由心跳和数据推送自动判断设备在线/离线状态。

四、关键技术实现

4.1 全栈 Go 与单一二进制

• 使用 Go 的 embed 功能，将 HTML/CSS/JS 编译进后端，得到一个单一可执行文件；

• Goroutine 支撑高并发连接，适合大量设备和 WebSocket 通道；

• 一次编译，支持 Windows、Linux、macOS 及 ARM 架构，方便部署到地面站、树莓派、机载电脑。

4.2 多协议接入与策略模式

• 抽象出统一接口 DroneDataProvider；

• MAVLink、NMEA、模拟模式分别实现该接口；

• 上层业务统一使用标准数据结构，不关心底层协议，新增协议只需增加一个实现类。

4.3 实时通信与 WSHub

• 后端设计 WSHub 组件，通过 Topic 实现发布–订阅；

• 设备数据推到后端后，根据类型分发到订阅的前端客户端；

• GPS 轨迹、飞行状态、电池电量等信息在前端可做到秒级刷新。

4.4 AI 智能航线规划

• 用户用自然语言描述任务，例如"从 A 点起飞到 B 点悬停 5 分钟，再飞到 C 点拍照后返回"；

• 后端调用大语言模型解析为航点和动作列表，自动生成包含经纬度、高度、速度、动作的航线；

• 结果在地图上展示，用户可调整后一键保存为飞行任务；

• 当模型不可用时自动退回到传统直线规划，保证功能稳定。

五、核心功能模块

5.1 设备与无人机管理

• 支持无人机的注册、信息维护与状态管理；

• 自动关联 GPS 设备和远程控制信息，实现"一次注册，多表联动"；

• 通过 hw-agent 心跳判定在线/离线；支持关联视频流地址，在系统内查看实时画面。

5.2 实时监控与轨迹管理

• 接入 NMEA/MAVLink 数据，对接真实飞控与 GPS；

• 实时显示无人机位置与飞行轨迹，支持历史轨迹回放；

• 基于地图进行任务区域标记和路径可视化。

5.3 智能航线规划与任务管理

• 支持自然语言描述生成航线；

• 将航线与设备绑定形成飞行任务，支持任务列表管理与状态记录；

• 提供任务配置、修改与执行入口。

5.4 远程控制与告警

• 浏览器内 VNC/SSH：远程登录设备桌面和命令行，无需本地安装客户端；

• 告警中心：汇总电池、通信、硬件异常等告警；记录发生时间、处理状态，形成闭环。

六、团队分工与总结展望

6.1 团队分工

接下来介绍我们的团队与未来规划。我们的团队共 10 人，涵盖了项目管理、技术开发等多个岗位，分工明确、协作紧密，保障了项目从需求设计到落地测试的全流程推进。

6.2 项目完成情况

已完成：

• 无人机注册、设备管理、轨迹监控、远程控制与智能航线规划等 16 大功能模块；

• 源码超过 2 万行，支持真实 MAVLink/NMEA 数据接入；

• 初步联调通过，形成从"注册—监控—控制—智能规划"的闭环。

6.3 总结与展望

项目总结：

本项目在一套系统中，集成了：全栈 Go 单文件部署、多协议接入、WebSocket 实时通信、浏览器远程控制、以及大模型智能航线规划，兼顾工程落地与智能化探索。

后续计划：

1. 对接更多型号的无人机与飞控，完善实飞测试；

2. 引入更多传感器和视频 AI 分析能力，提升异常检测；

3. 完善多用户权限和审计，向企业级无人机管控平台演进。

总的来说，我们的项目希望在无人机和智能设备管控领域，提供一个统一、轻量、实时、智能的解决方案。它既是一个技术栈完整的工程实践项目，也具有向实际行业应用扩展的潜力。

最后，衷心感谢指导老师冯朔老师对我们的悉心指导，感谢团队每一位成员的通力合作，也感谢各位评委老师的聆听与指导。我的汇报到这里结束，感谢各位老师的聆听，欢迎提出宝贵的意见与建议。